. تقسيم عناوين الشبكة.

3.خطوات وحسابات التقسيم (VLSM)

​تُرتّب الشبكات دائماً من الأكبر إلى الأصغر بناءً على عدد الأجهزة المطلوب، مع حساب القناع (Subnet Mask) المناسب لكل شبكة بحيث يتسع لعدد الأجهزة المطلوب + عنوان الشبكة (Network IP) + عنوان البث (Broadcast IP).

​1. ترتيب المتطلبات حسب الحجم (من الأكبر للأصغر):

​Logistics: 8000 جهاز → نحتاج 2^ {13} = 8192 عنوان (القناع: /19 أو 255.255.224.0)

​Management: 4000 جهاز → نحتاج 2^ {12} = 4096 عنوان (القناع: /20 أو 255.255.240.0)

​Human Resources: 4000 جهاز → نحتاج 2^ {12} = 4096 عنوان (القناع: /20 أو 255.255.240.0)

​Customer Care: 3000 جهاز → نحتاج 2^ {12} = 4096 عنوان (القناع: /20 أو 255.255.240.0)

​Guest Area: 2000 جهاز → نحتاج 2^ {11} = 2048 عنوان (القناع: /21 أو 255.255.248.0)

​Research: 1800 جهاز → نحتاج 2^ {11} = 2048 عنوان (القناع: /21 أو 255.255.248.0)

​Marketing: 1600 جهاز → نحتاج 2^ {11} = 2048 عنوان (القناع: /21 أو 255.255.248.0)

​Accounting: 1200 جهاز → نحتاج 2^ {11} = 2048 عنوان (القناع: /21 أو 255.255.248.0)

​Administration: 850 جهاز → نحتاج 2^ {10} = 1024 عنوان (القناع: /22 أو 255.255.252.0)

​ICT: 120 جهاز → نحتاج 2^ {7} = 128 عنوان (القناع: /25 أو 255.255.255.128)

​Finance: 60 جهاز → نحتاج 2^ {6} = 64 عنوان (القناع: /26 أو 255.255.255.192)

​وصلات الـ WAN (كل وصلة تحتاج أجهزة 2) → نحتاج 2^2 = 4 عناوين (القناع: /30 أو 255.255.255.252)

​WAN 1: الوصلة بين الراوتر الأول والراوتر الثاني.

​WAN 2: الوصلة بين الراوتر الثالث والراوتر الرابع.

​WAN 3: الوصلة بين الراوتر الأول والراوتر الثالث.

​WAN 4: الوصلة بين الراوتر الثاني والراوتر الرابع.

​WAN 5: الوصلة المتقاطعة الأولى (الراوتر الأول والراوتر الرابع).

​WAN 6: الوصلة المتقاطعة الثانية (الراوتر الثاني والراوتر الثالث).

​عناوين الشبكات المحلية (LANs)

​Logistics.1 (8000 جهاز)

​Network Address: 100.39.0.0/19

​Subnet Mask: 255.255.224.0

​First Usable IP: 100.39.0.1

​Last Usable IP: 100.39.31.254

​Default Gateway: 100.39.0.1

​Broadcast Address: 100.39.31.255

​DHCP Range: 100.39.0.2 إلى 100.39.31.254

​Management.2 (4000 جهاز)

​Network Address: 100.39.32.0/20

​Subnet Mask: 255.255.240.0

​First Usable IP: 100.39.32.1

​Last Usable IP: 100.39.47.254

​Default Gateway: 100.39.32.1

​Broadcast Address: 100.39.47.255

​DHCP Range: 100.39.32.2 إلى 100.39.47.254

​Human Resources.3 (4000 جهاز)

​Network Address: 100.39.48.0/20

​Subnet Mask: 255.255.240.0

​First Usable IP: 100.39.48.1

​Last Usable IP: 100.39.63.254

​Default Gateway: 100.39.48.1

​Broadcast Address: 100.39.63.255

​DHCP Range: 100.39.48.2 إلى 100.39.63.254

​Customer Care.4 (3000 جهاز)

​Network Address: 100.39.64.0/20

​Subnet Mask: 255.255.240.0

​First Usable IP: 100.39.64.1

​Last Usable IP: 100.39.79.254

​Default Gateway: 100.39.64.1

​Broadcast Address: 100.39.79.255

​DHCP Range: 100.39.64.2 إلى 100.39.79.254

​Guest Area.5 (2000 جهاز)

​Network Address: 100.39.80.0/21

​Subnet Mask: 255.255.248.0

​First Usable IP: 100.39.80.1

​Last Usable IP: 100.39.87.254

​Default Gateway: 100.39.80.1

​Broadcast Address: 100.39.87.255

​DHCP Range: 100.39.80.2 إلى 100.39.87.254

​Research.6 (1800 جهاز)

​Network Address: 100.39.88.0/21

​Subnet Mask: 255.255.248.0

​First Usable IP: 100.39.88.1

​Last Usable IP: 100.39.95.254

​Default Gateway: 100.39.88.1

​Broadcast Address: 100.39.95.255

​DHCP Range: 100.39.88.2 إلى 100.39.95.254

​Marketing.7 (1600 جهاز)

​Network Address: 100.39.96.0/21

​Subnet Mask: 255.255.248.0

​First Usable IP: 100.39.96.1

​Last Usable IP: 100.39.103.254

​Default Gateway: 100.39.96.1

​Broadcast Address: 100.39.103.255

​DHCP Range: 100.39.96.2 إلى 100.39.103.254

​Accounting.8 (1200 جهاز)

​Network Address: 100.39.104.0/21

​Subnet Mask: 255.255.248.0

​First Usable IP: 100.39.104.1

​Last Usable IP: 100.39.111.254

​Default Gateway: 100.39.104.1

​Broadcast Address: 100.39.111.255

​DHCP Range: 100.39.104.2 إلى 100.39.111.254

​Administration.9 (850 جهاز)

​Network Address: 100.39.112.0/22

​Subnet Mask: 255.255.252.0

​First Usable IP: 100.39.112.1

​Last Usable IP: 100.39.115.254

​Default Gateway: 100.39.112.1

​Broadcast Address: 100.39.115.255

​DHCP Range: 100.39.112.2 إلى 100.39.115.254

​ICT.10 (120 جهاز)

​Network Address: 100.39.116.0/25

​Subnet Mask: 255.255.255.128

​First Usable IP: 100.39.116.1

​Last Usable IP: 100.39.116.126

​Default Gateway: 100.39.116.1

​Broadcast Address: 100.39.116.127

​DHCP Range: 100.39.116.2 إلى 100.39.116.126

​Finance.11 (60 جهاز)

​Network Address: 100.39.116.128/26

​Subnet Mask: 255.255.255.192

​First Usable IP: 100.39.116.129

​Last Usable IP: 100.39.116.190

​Default Gateway: 100.39.116.129

​Broadcast Address: 100.39.116.191

​DHCP Range: 100.39.116.130 إلى 100.39.116.190

​عناوين وصلات الـ WAN (الروابط بين الراوترات).

R1: الراوتر أعلى اليسار

​R2: الراوتر أسفل اليسار

​R3: الراوتر أعلى اليمين

​R4: الراوتر أسفل اليمين

​

​كل وصلة WAN تمثل خط اتصال مستقل يحتاج شبكة فرعية منفصلة بحجم /30 (أي IP لكل طرف من منافذ الراوترين):

​WAN 1: تصل بين R1 و R2 (الخط الرأسي بين الراوترين على اليسار).

​WAN 2: تصل بين R3 و R4 (الخط الرأسي بين الراوترين على اليمين).

​WAN 3: تصل بين R1 و R3 (الخط الأفقي في الأعلى بين الشمال واليمين).

​WAN 4: تصل بين R2 و R4 (الخط الأفقي في الأسفل بين الشمال واليمين).

​WAN 5: تصل بين R1 و R4 (الخط المائل المتقاطع الأول).

​WAN 6: تصل بين R2 و R3 (الخط المائل المتقاطع الثاني).

WAN 1 (الوصلة بين R1 و R2):

​Network Address: 100.39.116.192/30

​Subnet Mask: 255.255.255.252

​First Usable IP (Router 1): 100.39.116.193

​Last Usable IP (Router 2): 100.39.116.194

​Broadcast Address: 100.39.116.195

​WAN 2 (الوصلة بين R3 و R4):

​Network Address: 100.39.116.196/30

​Subnet Mask: 255.255.255.252

​First Usable IP (Router 3): 100.39.116.197

​Last Usable IP (Router 4): 100.39.116.198

​Broadcast Address: 100.39.116.199

​WAN 3 (الوصلة بين R1 و R3):

​Network Address: 100.39.116.200/30

​Subnet Mask: 255.255.255.252

​First Usable IP (Router 1): 100.39.116.201

​Last Usable IP (Router 3): 100.39.116.202

​Broadcast Address: 100.39.116.203

​WAN 4 (الوصلة بين R2 و R4):

​Network Address: 100.39.116.204/30

​Subnet Mask: 255.255.255.252

​First Usable IP (Router 2): 100.39.116.205

​Last Usable IP (Router 4): 100.39.116.206

​Broadcast Address: 100.39.116.207

​WAN 5 (الوصلة بين R1 و R4):

​Network Address: 100.39.116.208/30

​Subnet Mask: 255.255.255.252

​First Usable IP (Router 1): 100.39.116.209

​Last Usable IP (Router 4): 100.39.116.210

​Broadcast Address: 100.39.116.211

​WAN 6 (الوصلة بين R2 و R3):

​Network Address: 100.39.116.212/30

​Subnet Mask: 255.255.255.252

​First Usable IP (Router 2): 100.39.116.213

​Last Usable IP (Router 3): 100.39.116.214

Broadcast Address: 100.39.116.215

4.DHCP Server:

تقع غرفة السيرفرات (Server Room) ضمن قسم ICT (الذي أعددنا له القناع /25 بنطاق العناوين 100.39.116.0/25).

​عناوين IPs المخصصة لخوادم غرفة السيرفرات تكون تثبيتاً يدوياً (Static IPs) كالتالي:

​شبكة قسم ICT وServer Room: 100.39.116.0/25

​Default Gateway (الراوتر): 100.39.116.1

​Subnet Mask: 255.255.255.128

​عناوين السيرفرات الأساسية (Static IPs)

​DHCP Server4.1

​IP Address: 100.39.116.2

​Subnet Mask: 255.255.255.128

​Default Gateway: 100.39.116.1

​DNS Server4.2

​IP Address: 100.39.116.3

​Subnet Mask: 255.255.255.128

​Default Gateway: 100.39.116.1

​HTTP / Web Server4.3

​IP Address: 100.39.116.4

​Subnet Mask: 255.255.255.128

​Default Gateway: 100.39.116.1

​Email Server4.4

​IP Address: 100.39.116.5

​Subnet Mask: 255.255.255.128

​Default Gateway: 100.39.116.1

5.انشاء pool لكل قسم:

​افتح السويتش المسمى F4-Server Roomو ثم انتقل الى تبويب CLI ثم أدخل الأوامر التالية لتفعيل الخدمة وإنشاء Pools لكافة الأقسام:

عمل كلمة سر ل طبقة المميز:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Enable secret admin 1111

Switch# wr

​تفعيل خدمة الـ DHCP على السويتش:

Switch(config)# service dhcp

Switch(config)# ip dhcp pool Logistics

Switch(dhcp-config)# network 100.39.0.0 255.255.224.0

Switch(dhcp-config)# default-router 100.39.0.1

Switch(dhcp-config)# dns-server 100.39.116.3

Switch(dhcp-config)# exit